	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


	[image: image1.wmf]

	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ




               
ПРИКАЗ                                г. Казань                                  БОЕРЫК

_________________                                                                        _________________
Об утверждении проекта зоны санитарной охраны 

источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Азнакаевское ПТС» (родника «Благодатный»)
в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.08.2017 № 16.08.01.000.Т.000006.08.17 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ОАО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» проекта зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Азнакаевское ПТС» (родника «Благодатный») в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан,  

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить проект зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Азнакаевское ПТС» (родника «Благодатный») в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан (далее - Проект).

2. Установить границы зоны санитарной охраны родникового водозабора согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Азнакаевское ПТС» - родника «Благодатный» в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан согласно приложению 2.

4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

организации оповещения населения о границах зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Азнакаевское ПТС» (родника «Благодатный») в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора;

организации учета проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр                                                                                               Ф.С. Абдулганиев 

№___
Приложение 1

                                                                 к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от ______ 2017 г. №___

Границы зон санитарной охраны 

источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Азнакаевское ПТС» (родника «Благодатный») в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

Для централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п.г.т. Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан используется родник «Благодатный», расположенный в 1,8 км южнее п.г.т. Актюбинский, в юго-западной части н.п. Благодатный. 

В геоморфологическом отношении родник находится в основании правого склона долины безымянного ручья – правого склона долины безымянного ручья – правого притока р. Нижняя Ямашка. Абсолютная отметка выхода родника – 290 м. Родник нисходящий, с дебитом около 3 л/с.
Географические координаты места водопользования: 54047(29,53(( с.ш., 52048(36,44(( в.д. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны родникового водозабора «Благодатный» устанавливается радиусом 50 м от каптажного устройства. 

II пояс ЗСО

Длина зоны санитарной охраны II пояса указанного родникового водозабора вверх по потоку составляет R=480 м.  Протяженность вниз по потоку подземных вод совпадает с границей I пояса ЗСО r = 50 м. Ширина в центральной части – 500 м.
III пояс ЗСО
Длина зоны санитарной охраны III пояса родникового водозабора «Благодатный» вверх по потоку составляет R=2000 м.  Протяженность вниз по потоку подземных вод совпадает с границей I пояса ЗСО r = 50 м. Ширина ЗСО III в центральной части равна 800 м.
Приложение 2

к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от ______ 2017 г. №___

Режим хозяйственного использования территорий 

в границах зон санитарной охраны 
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ОАО «Азнакаевское ПТС» (родника «Благодатный») в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

