	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


	[image: image1.wmf]

	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ




               
ПРИКАЗ                                г. Казань                                  БОЕРЫК

_________________                                                                        _________________
Об утверждении проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (водозаборных скважин№№1,2,4,5) коттеджного поселка «Новая Ореховка» вблизи населенного пункта Дубровка 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 06.07.2016 № 16.11.11.000.Т.001291.07.16 Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного ТСЖ «Загородный клуб» проекта организации зоны санитарной охраны подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (водозаборных скважин№№1,2,4,5) коттеджного поселка «Новая Ореховка» вблизи населенного пункта Дубровка Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект организации зоны санитарной охраны подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (водозаборных скважин №№1,2,4,5) коттеджного поселка «Новая Ореховка» вблизи населенного пункта Дубровка Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее - Проект).

2. Установить границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№1,2,4,5 коттеджного поселка «Новая Ореховка» согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора коттеджного поселка «Новая Ореховка»   согласно приложению 2.

4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по:

организации оповещения населения о границах зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, правилах и режиме хозяйственного использования территории в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин№№1,2,4,5 коттеджного поселка «Новая Ореховка» вблизи населенного пункта Дубровка Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

организации учета Проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр                                                                                              Ф.С. Абдулганиев
Приложение 1

                                                                 к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от ______ 2017 г. №___

Границы зон санитарной охраны 

подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (водозаборных скважин№№1,2,4,5) коттеджного поселка «Новая Ореховка» вблизи населенного пункта Дубровка Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

Водозабор подземных вод коттеджного поселка «Новая Ореховка», состоящий из водозаборных скважин №№1,2,4,5 (№№1,2,5 – действующие и №4 – резервная) расположен вблизи населенного пункта Дубровка и в 1.1 км западнее северной окраины н.п. Ореховка Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. Водозаборные скважины №№1,2,4,5 коттеджного поселка «Новая Ореховка» находятся на огороженной и и охраняемой территории коттеджного поселка. Расположение скважин площадное, расстояние между скважинами составляет 50 м.
Географические координаты водозаборных скважин: 
Скв. №1: 48°47'55'' с.ш.,     55°51'24,4'' в.д.;

Скв. №2: 48°47'55,4'' с.ш.,  55°51'26,2'' в.д.;

Скв. №4: 48°47'57,5'' с.ш.,  55°51'24,1'' в.д;

Скв. №5: 48°47'57,6'' с.ш.,  55°51'25,8'' в.д.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО. 

Учитывая хорошую защищенность продуктивного водоносного комплекса, граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№1,2,4,5 коттеджного поселка «Новая Ореховка» устанавливается в пределах существующего ограждения (для скважины №1: 3,8-114,3-66,2-8,7 м; для скважины №2: 2,1-57,3-67,9-65,7 м; для скважины №4: 39,38-114,8-30,62-8,2 м; для скважины №5: 37-64,1-33-58,9 м). 

II пояс ЗСО

Граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод коттеджного поселка «Новая Ореховка», состоящего из водозаборных скважин №№1,2,4,5, устанавливается радиусом 162 м от центра водозабора. 

III пояс ЗСО
Радиус III пояса ЗСО водозаборных скважин №№1,2,4,5 составляет 1143 м от центра водозабора. 
Приложение 2

к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от ______ 2017 г. №___

Режим хозяйственного использования территорий 

в границах зон санитарной охраны 

подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (водозаборных скважин№№1,2,4,5) коттеджного поселка «Новая Ореховка» вблизи населенного пункта Дубровка Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

