	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


	[image: image1.wmf]

	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ




               
ПРИКАЗ                                г. Казань                                  БОЕРЫК

_________________                                                                        _________________
Об утверждении проекта зоны санитарной охраны 

источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

н.п. Нурлаты (водозабор «РЭС») в Зеленодольском муниципальном районе 

Республики Татарстан
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 «Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая лицензию на пользование недрами ТАТ ЗЛД 01737 ВЭ от 20.04.2017, санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.07.2016 № 16.20.01.000.Т.000003.07.16 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» Зеленодольского района Республики Татарстан Проекта зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения н.п. Нурлаты (водозабор «РЭС») в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения н.п. Нурлаты (водозабор «РЭС») в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан (далее - Проект).

2. Установить границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения н.п. Нурлаты в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной данного водозабора согласно приложению 2.

4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан.
5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан провести мероприятия по: 
организации оповещения населения о границах зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения н.п. Нурлаты (водозабор «РЭС») в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан, эксплуатируемого МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» Зеленодольского района Республики Татарстан, правилах и режиме хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны водозабора;

организации учета проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.

Министр                                                                                                  А.В. Шадриков
№___
Приложение 1

                                                                 к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от ______ 2018 г. №___

Границы зоны санитарной охраны 

источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

н.п. Нурлаты (водозабор «РЭС») в Зеленодольском муниципальном районе 

Республики Татарстан
Водозабор «РЭС» МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» Зеленодольского района Республики Татарстан, состоящий из одной эксплуатационной скважины №120, расположен на правобережном склоне долины р. Аря (левый приток р. Свияги), в юго-восточной части Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, в н.п. Нурлаты.
Географические координаты водозаборной скважины №120: 55036(8,8((с.ш., 48017(11,2(( в.д.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

I пояс ЗСО 

В связи с хорошей защищенностью водоносного горизонта граница первого пояса ЗСО водозаборной скважины №120 в н.п. Нурлаты Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан устанавливается на расстоянии 30 м от устья скважины:
	Расстояние от скважины до границы первого пояса ЗСО по направлениям, м

	С-В
	Ю-В
	Ю-З
	С-З

	30
	30
	30
	30


II пояс ЗСО
Граница второго пояса ЗСО указанной скважины устанавливается радиусом 58 м от ее устья.
III пояс ЗСО
Радиус третьего пояса водозабора «РЭС» в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан, эксплуатируемого МУП «Нурлатское МПП ЖКХ» Зеленодольского района Республики Татарстан, равен 413 м.
Приложение 2

к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан

от ______ 2018 г. №___

Режим хозяйственного использования территорий 

в границах зоны санитарной охраны 
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

н.п. Нурлаты (водозабор «РЭС») в Зеленодольском муниципальном районе 

Республики Татарстан

1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

