|  | Приложение 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от _________№_______ |
| --- | --- |

Характеристики

автомобильной дороги  федерального значения

Р-239 «Казань - Оренбург –Акбулак- граница с Республикой Казахстан»

- Начальный пункт – км 87+800 а/д Р-239 Казань – Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан

Конечный пункт – км 145+131 платной автомагистрали  на примыкании с 4 этапом перспективного развития. До завершения работ по строительству 4 этапа принята временная схема с конечным участком на 143 км платной автомагистрали, с выездом на автомобильную дорогу регионального значения и последующим выездом на км 234+800 автомобильную дорогу федерального значения Р-239 «Казань- Оренбург –Акбулак- граница с Республикой Казахстан»

- Перечень пересечений и примыканий:

  - 1 Этап:

2.1.1 Пересечения с автомобильной дороги  без заезда-выезда – 4 шт.

- Алексеевское-Билярск (16К-0203)

- Сахаровка - Большие Тиганы (16К-0212)

- "Чистополь - Аксубаево – Нурлат" – Татарское Адельшино –

Служилая Шентала (16К-1664)

- "Чистополь - Аксубаево – Нурлат" – Чулпан (16К-1669)

2.1.2 пересечение с возможностью заезда-выезда (транспортная

развязка) – 1 шт (объединяет 2 дороги)

- Чистополь - Аксубаево – Нурлат (16К-1664)

- Муслюмкино – Билярск (16К-0207)

  - 2 этап:

2.2.1 Пересечения с а/д без заезда-выезда – 3 шт

- Новошешминск-Чувашская Чебоксарка (16К-1274)

- Новошешминск-Чувашская Чебоксарка (16К-1274)

- Азеево - Черемшан – Шентала – Слобода Черемуховая (16К-1268)

2.2.2 пересечение с возможностью заезда-выезда (транспортная развязка)  – 1

- Азеево – Черемшан – Шентала (16К-1267)

  - 3 этап:

2.3.1 Пересечения с а/д без заезда-выезда – 1 шт

- "Азеево-Черемшан -Шентала" – Карамышево-Яшауче (16К-1267)

2.3.2 Пересечение с возможностью заезда-выезда (транспортная развязка)    – 2 шт

- Кузайкино – Нурлат (16К-0131)

- Кичуй-Кузьминовка (16К-0348)

- Технические характеристики автомобильной дороги

| № п.п. | ТЭП | Ед.изм. | 1 эт. | 2 эт. | 3 эт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория | - | I А |  |  |
| 2 | Протяженность | км | 144,872 |  |  |
|  |  |  | км 0,00 – км 43,216 | км 43,216 – км 89,641 | км 89,641 – км 145,143 |
|  |  |  | 42,96 | 46,413 | 55,499 |
| 3 | Расч. скорость | км/час | 150 |  |  |
| 4 | Число полос | шт | 4 |  |  |
| 5 | Ширина зем.полотна, попереч. профиля | м | 27,2 |  |  |
| 6 | Ширина п.ч. | м | 2*7,5 |  |  |
| 7 | Ширина обочин | м | 3,75 |  |  |
| 8 | Ширина разд.полосы | м | 4,7 |  |  |

- Протяженность автомобильной дороги, по которой осуществляется альтернативный бесплатный проезд – Р-239 – 147 км.